Приложение №1

| № п/п | Наименование товара | Код позиции по КТРУ | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре: |  |  | Единица измерения в соответствии с КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Кассеты к низкотемпературному плазменному стерилизатору Стеррад 100S | 32.50.50.190 | Характеристика №1 | Кассеты (картриджи) к низкотемпературному плазменному стерилизатору Стеррад 100S. Стерилизующий агент - пероксид водорода. Совместимость с плазменным стерилизатором «СТЕРРАД 100 S». Представляет собой пластмассовый футляр, содержащий не менее десяти идентичных ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку с нанесенным на нее химическим индикатором, изменяющим свой цвет с красного на желтый при контакте с пероксидом водорода. Допустимость хранения в произвольном положении без применения холодильных установок. Температура хранения – от 15 до 30 градусов Цельсия. Количество кассет в упаковке – 5 штук. Захват, распознавание и дальнейшее применение кассеты (картриджа) в стерилизаторе автоматически без участия пользователя. | Участник закупки не изменяет значение характеристики | шт |
|  |  |  | Характеристика №2 | Концентрация Стерилизующего агента - не менее 58%, не более 59%. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 2 | Кассеты к низкотемпературному плазменному стерилизатору Стеррад NX | 32.50.50.190 | Характеристика №1 | Кассеты (картриджи) к низкотемпературному плазменному стерилизатору Стеррад NX. Стерилизующий агент – пероксид водорода. Совместимость с плазменным стерилизатором «СТЕРРАД NX». Представляет собой пластмассовый футляр, содержащий не менее десяти идентичных ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку с нанесенным на нее химическим индикатором, изменяющим свой цвет с красного на желтый при контакте с пероксидом водорода. Допустимость хранения в произвольном положении без применения холодильных установок. Температура хранения от +15 до +30 градусов Цельсия. Количество кассет в упаковке – 5 штук. Захват, распознавание и дальнейшее применение кассеты (картриджа) в стерилизаторе автоматически без участия пользователя | Участник закупки не изменяет значение характеристики | шт |
|  |  |  | Характеристика №2 | Концентрация Стерилизующего агента не менее 58%, не более 59% | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 3 | Кассеты к низкотемпературному плазменному стерилизатору Стеррад 100NX | 32.50.50.190 | Характеристика №1 | Кассеты (картриджи) к низкотемпературному плазменному стерилизатору Стеррад 100NX. Стерилизующий агент – пероксид водорода. Совместимость с плазменным стерилизатором «СТЕРРАД 100NX». Представляет собой пластмассовый футляр, содержащий не менее десяти идентичных ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку с нанесенным на нее химическим индикатором, изменяющим свой цвет с красного на желтый при контакте с пероксидом водорода. Допустимость хранения в произвольном положении без применения холодильных установок. Температура хранения от +15 до +30 градусов Цельсия. Количество кассет в упаковке – 2 штуки. Захват, распознавание и дальнейшее применение кассеты (картриджа) в стерилизаторе автоматически без участия пользователя | Участник закупки не изменяет значение характеристики | шт |
|  |  |  | Характеристика №2 | Концентрация Стерилизующего агента не менее 58%, не более 59% | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 4 | Индикатор химический/физический для контроля стерилизации | 32.50.50.190-00000915 | Характеристика №1 | Индикатор стерилизации, реагирующий на характерные химические или физические изменения одного или нескольких физических условий внутри стерилизационной камеры. Это изделие одноразового использования Химические индикаторные полоски к низкотемпературному плазменному стерилизатору CТЕРРАД. Наличие индикатора,который при контакте со стерилизующим веществом, меняет свой цвет с красного на желтый, и контрольной цветовой маркировкой для сравнения. Количество индикаторов в одной полоске – 250 штук. Количество полосок в упаковке – 4 штуки. Использование при стерилизации в лотках и пакетах. Одобрены для применения в стерилизаторе СТЕРРАД его производителем, в соответствии с инструкцией по эксплуатации указанного стерилизатора (ASP). | Участник закупки не изменяет значение характеристики | шт |
| 5 | Лента упаковочная для стерилизации | 32.50.50.190-00000338 | Характеристика №1 | Тонкая узкая клейкая лента (сама по себе не стерильная) из бумаги или полимерного материала, предназначенная для запечатывания упаковок с инструментами, посудой и всевозможными принадлежностями перед их помещением в автоклав или стерилизационный шкаф. Неклейкая (внешняя) сторона может иметь цветовую индикацию статуса стерильности. Поставляется, как правило, в рулонах различной ширины. Изделие одноразового использования. Химическая клейкая индикаторная лента к низкотемпературному плазменному стерилизатору CТЕРРАД. Наличие индикатора, который при контакте со стерилизующим веществом, меняет свой цвет с красного на желтый, и контрольной цветовой маркировкой для сравнения. Лента позволяет скреплять покровный материал, в который упаковано медицинское изделие, и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Одобрены для применения в стерилизаторе СТЕРРАД его производителем, в соответствии с инструкцией по эксплуатации указанного стерилизатора (ASP). | Участник закупки не изменяет значение характеристики | шт |
|  |  |  | Характеристика №2 | Длина ленты в одном рулоне – не менее 55 метров. Количество рулонов в упаковке – не менее 6 штук. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 6 | Пластмассовые контейнеры (бустеры), содержащие дополнительное количество пероксида водорода, для стерилизации изделий с узкими/длинными каналами | 32.50.50.190 | Характеристика №1 | Бустеры Стеррад, активаторный механизм на каждом бустере. Бустер поставляется в неактивированном состоянии. Кратность применения бустера –однократно. В каждую упаковку с бустерами помещен химический индикатор, меняющий свой цвет в случае утечки стерилизующего агента. Для соединения бустера с инструментом, имеющим канал определенного диаметра, производителем стерилизатора разработаны переходники (адаптеры) многократного использования. Утилизация использованных бустеров - как бытовые отходы Совместимость с низкотемпературными плазменными стерилизаторами Стеррад, подтвержденная технической документацией - инструкцией по эксплуатации производителя Стеррад. | Участник закупки не изменяет значение характеристики | шт |
|  |  |  | Характеристика №2 | Концентрация пероксида водорода в бустере не менее 58%, не более 59%. Объем стерилизующего агента в бустере Не менее145 мл, не более 150 мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 7 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования (Термозапаиваемые рулоны с химическим индикатором) | 32.50.50.190-00000337 | Характеристика №1 | Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Термозапаиваемые рулоны с химическим индикатором для низкотемпературного плазменного стерилизатора СТЕРРАД. Рулон комбинированный предназначен для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией парами перекиси водорода, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Соответствие требованиям национального стандарта Российской Федерации (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11607-2018. Представляют собой комбинацию из нетканого материала Tyvek®, состоящего из волокон полиэтилена высокой плотности и многослойной полиэтилентерефталаной пленки. Химические индикаторы пероксид водородной стерилизации 1 класса (свидетели), соответствующие национальному стандарту (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11140-1-2011, с указанием конечного цвета после стерилизации | Участник закупки не изменяет значение характеристики | шт |
|  |  |  | Характеристика №2 | Длина не менее 100мм, ширина не менее 70м. Срок сохранения стерильности не менее 1 года. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 8 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования (Термозапаиваемые рулоны с химическим индикатором) | 32.50.50.190-00000337 | Характеристика №1 | Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Термозапаиваемые рулоны с химическим индикатором для низкотемпературного плазменного стерилизатора СТЕРРАД. Рулон комбинированный предназначен для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией парами перекиси водорода, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Соответствие требованиям национального стандарта Российской Федерации (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11607-2018. Представляют собой комбинацию из нетканого материала Tyvek®, состоящего из волокон полиэтилена высокой плотности и многослойной полиэтилентерефталаной пленки. Химические индикаторы пероксид водородной стерилизации 1 класса (свидетели), соответствующие национальному стандарту (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11140-1-2011, с указанием конечного цвета после стерилизации | Участник закупки не изменяет значение характеристики | шт |
|  |  |  | Характеристика №2 | Длина не менее 150мм, ширина не менее 70м. Срок сохранения стерильности не менее 1 года. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 9 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования (Термозапаиваемые рулоны с химическим индикатором) | 32.50.50.190-00000337 | Характеристика №1 | Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Термозапаиваемые рулоны с химическим индикатором для низкотемпературного плазменного стерилизатора СТЕРРАД. Рулон комбинированный предназначен для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией парами перекиси водорода, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Соответствие требованиям национального стандарта Российской Федерации (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11607-2018. Представляют собой комбинацию из нетканого материала Tyvek®, состоящего из волокон полиэтилена высокой плотности и многослойной полиэтилентерефталаной пленки. Химические индикаторы пероксид водородной стерилизации 1 класса (свидетели), соответствующие национальному стандарту (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11140-1-2011, с указанием конечного цвета после стерилизации | Участник закупки не изменяет значение характеристики | шт |
|  |  |  | Характеристика №2 | Длина не менее 200мм, ширина не менее 70м. Срок сохранения стерильности не менее 1 года. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 10 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования (Термозапаиваемые рулоны с химическим индикатором) | 32.50.50.190-00000337 | Характеристика №1 | Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Термозапаиваемые рулоны с химическим индикатором для низкотемпературного плазменного стерилизатора СТЕРРАД. Рулон комбинированный предназначен для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией парами перекиси водорода, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Соответствие требованиям национального стандарта Российской Федерации (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11607-2018. Представляют собой комбинацию из нетканого материала Tyvek®, состоящего из волокон полиэтилена высокой плотности и многослойной полиэтилентерефталаной пленки. Химические индикаторы пероксид водородной стерилизации 1 класса (свидетели), соответствующие национальному стандарту (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11140-1-2011, с указанием конечного цвета после стерилизации | Участник закупки не изменяет значение характеристики | шт |
|  |  |  | Характеристика №2 | Длина не менее 250мм, ширина не менее 70м. Срок сохранения стерильности не менее 1 года. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 11 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования (Термозапаиваемые рулоны с химическим индикатором) | 32.50.50.190-00000337 | Характеристика №1 | Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Термозапаиваемые рулоны с химическим индикатором для низкотемпературного плазменного стерилизатора СТЕРРАД. Рулон комбинированный предназначен для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией парами перекиси водорода, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Соответствие требованиям национального стандарта Российской Федерации (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11607-2018. Представляют собой комбинацию из нетканого материала Tyvek®, состоящего из волокон полиэтилена высокой плотности и многослойной полиэтилентерефталаной пленки. Химические индикаторы пероксид водородной стерилизации 1 класса (свидетели), соответствующие национальному стандарту (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11140-1-2011, с указанием конечного цвета после стерилизации | Участник закупки не изменяет значение характеристики | шт |
|  |  |  | Характеристика №2 | Длина не менее 350мм, ширина не менее 70м. Срок сохранения стерильности не менее 1 года. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 12 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования (Самозаклеивающиеся пакеты с химическим индикатором) | 32.50.50.190-00000337 | Характеристика №1 | Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Самозаклеивающиеся пакеты с химическим индикатором для низкотемпературного плазменного стериллизатора СТЕРРАД. Интегрированный индикатор плазменной стерилизации красного цвета, изменяющий свой цвет с красного на желтый при контакте со стерилизующим агентом. Материал валидирован и одобрен к использованию в стерилизаторах СТЕРРАД в соответствии с инструкциями по эксплуатации указанных стерилизаторов (ASP). Материал ДЮПОНT ТАЙВЕК® 4057B. | Участник закупки не изменяет значение характеристики | шт |
|  |  |  | Характеристика №2 | Длина не менее 200мм, ширина не менее 75мм. Срок сохранения стерильности не менее 1 года. Плотность непрозрачной стороны рулона не более 60 г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 13 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования (Самозаклеивающиеся пакеты с химическим индикатором) | 32.50.50.190-00000337 | Характеристика №1 | Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Самозаклеивающиеся пакеты с химическим индикатором для низкотемпературного плазменного стериллизатора СТЕРРАД. Интегрированный индикатор плазменной стерилизации красного цвета, изменяющий свой цвет с красного на желтый при контакте со стерилизующим агентом. Материал валидирован и одобрен к использованию в стерилизаторах СТЕРРАД в соответствии с инструкциями по эксплуатации указанных стерилизаторов (ASP). Материал ДЮПОНT ТАЙВЕК® 4057B. | Участник закупки не изменяет значение характеристики | шт |
|  |  |  | Характеристика №2 | Длина не менее 150мм, ширина не менее 320мм. Срок сохранения стерильности не менее 1 года. Плотность непрозрачной стороны рулона не более 60 г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 14 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования (Термозапаиваемые рулоны с химическим индикатором) | 32.50.50.190-00000337 | Характеристика №1 | Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Термозапаиваемые рулоны с химическим индикатором для низкотемпературного плазменного стерилизатора СТЕРРАД. Рулон комбинированный предназначен для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией парами перекиси водорода, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Соответствие требованиям национального стандарта Российской Федерации (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11607-2018. Представляют собой комбинацию из нетканого материала Tyvek®, состоящего из волокон полиэтилена высокой плотности и многослойной полиэтилентерефталаной пленки. Химические индикаторы пероксид водородной стерилизации 1 класса (свидетели), соответствующие национальному стандарту (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11140-1-2011, с указанием конечного цвета после стерилизации | Участник закупки не изменяет значение характеристики | шт |
|  |  |  | Характеристика №2 | Длина не менее 500мм, ширина не менее 70м. Срок сохранения стерильности не менее 1 года. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 15 | Сменный картридж с чернилами для печатающего устройства упаковочной машины | 32.50.50.190 | Характеристика №1 | Сменный картридж с чернилами для печатающего устройства упаковочной машины HS 1000. Совместимость с печатающим устройством упаковочной машины HS 1000, «HAWO GmBH», Германия. Должен представлять собой пластиковый картридж с красящей лентой для принтера | Участник закупки не изменяет значение характеристики | шт |
| 16 | Термическая бумага для принтера Стеррад | 32.50.50.190 | Характеристика №1 | Термическая бумага для принтера стерилизатора Sterrad 100NX. Одобрены к использованию в cтерилизаторах СТЕРРАД в соответствии с инструкциями по эксплуатации указанных стерилизаторов (ASP). | Участник закупки не изменяет значение характеристики | упаковка |
|  |  |  | Характеристика №2 | Количество в упаковке не менее 12 штук | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 17 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования (Термозапаиваемые рулоны с химическим индикатором) | 32.50.50.190-00000337 | Характеристика №1 | Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Термозапаиваемые рулоны с химическим индикатором для низкотемпературного плазменного стерилизатора СТЕРРАД. Рулон комбинированный предназначен для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией парами перекиси водорода, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Соответствие требованиям национального стандарта Российской Федерации (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11607-2018. Представляют собой комбинацию из нетканого материала Tyvek®, состоящего из волокон полиэтилена высокой плотности и многослойной полиэтилентерефталаной пленки. Химические индикаторы пероксид водородной стерилизации 1 класса (свидетели), соответствующие национальному стандарту (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11140-1-2011, с указанием конечного цвета после стерилизации | Участник закупки не изменяет значение характеристики | шт |
|  |  |  | Характеристика №2 | Длина не менее 420 мм, ширина не менее 70м. Срок сохранения стерильности не менее 1 года. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 18 | Коробки для отработанных кассет | 32.50.50.190 | Характеристика №1 | Коробки для использованных кассет к аппарату Стеррад 100 NX. Прозрачная пластиковая коробка для размещения в отсеке для отработанных кассет стерилизатора Стеррад 100 NX. Прозрачная пластиковая, плотно закрывающаяся крышка. Совместимость с низкотемпературными плазменными стерилизаторами Стеррад 100 NX, подтвержденная технической документацией - инструкцией по эксплуатации производителя Стеррад | Участник закупки не изменяет значение характеристики | упаковка |
|  |  |  | Характеристика №2 | Количество в упаковке не менее 10 штук. Вместимость отработанных кассет не менее 2 штук. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 19 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования | 32.50.50.190-00000337 | Характеристика №1 | Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Термозапаиваемые пакеты с химическим индикатором для низкотемпературного плазменного стерилизатора СТЕРРАД. Рулон комбинированный предназначен для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией парами перекиси водорода, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Соответствие требованиям национального стандарта Российской Федерации (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11607-2018. Представляют собой комбинацию из нетканого материала Tyvek®, состоящего из волокон полиэтилена высокой плотности и многослойной полиэтилентерефталаной пленки. Химические индикаторы пероксид водородной стерилизации 1 класса (свидетели), соответствующие национальному стандарту (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11140-1-2011, с указанием конечного цвета после стерилизации | Участник закупки не изменяет значение характеристики | шт |
|  |  |  | Характеристика №2 | Длина не менее 75 мм, ширина не менее 200мм. Срок сохранения стерильности не менее 1 года. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 20 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования | 32.50.50.190-00000337 | Характеристика №1 | Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Термозапаиваемые пакеты с химическим индикатором для низкотемпературного плазменного стерилизатора СТЕРРАД. Пакет комбинированный предназначен для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией парами перекиси водорода, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Соответствие требованиям национального стандарта Российской Федерации (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11607-2018. Представляют собой комбинацию из нетканого материала Tyvek®, состоящего из волокон полиэтилена высокой плотности и многослойной полиэтилентерефталаной пленки. Химические индикаторы пероксид водородной стерилизации 1 класса (свидетели), соответствующие национальному стандарту (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11140-1-2011, с указанием конечного цвета после стерилизации | Участник закупки не изменяет значение характеристики | шт |
|  |  |  | Характеристика №2 | Длина не менее 150 мм, ширина не менее 320 мм. Срок сохранения стерильности не менее 1 года. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 21 | Индикатор биологический для контроля стерилизации | 32.50.50.190-00001036 | Характеристика №1 | Индикатор для контроля стерилизации, состоящий из стандартизованной жизнеспособной популяции микроорганизмов (например, спор бактерий, устойчивых к проверяемому способу стерилизации), которые демострируют определенные изменения при соприкосновении с результатом эффективной стерилизации, что свидетельствует о том, что требуемые параметры стерилизации соблюдены. Это изделие для одноразового использования Прозрачный флакон состоящий из диска со спорами, стеклянной ампулы с питательной средой и нефлуоресцентным субстратом, а также колпачка, этикетки колпачка, вкладыша и химического индикатора. Тест-культура Geobacillus stearothermophilus 10*6. Технологический индикатор типа 1. Меняет цвет с красного/розового на желтый при воздействии перекиси водорода. Совместимость с низкотемпературными плазменными стерилизаторами Стеррад, подтвержденная технической документацией - инструкцией по эксплуатации производителя Стеррад | Участник закупки не изменяет значение характеристики | шт |
|  |  |  | Характеристика №2 | Время инкубации не более 30 минут. Количество в упаковке – не менее 30 штук. | Участник закупки указывает конкретное значение |  |

В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), в связи с недостаточным количеством/отсутствием установленных каталогом товаров, работ, услуг (далее – КТРУ) характеристик и их значений, Заказчиком установлены дополнительные характеристики для уточнения необходимых параметров с целью всестороннего описания товара и его соответствия потребностям Заказчика

Заведующий аптекой ____________________Жукова С.А.